宁德职业技术学院《宁德职业技术学院阶梯教室设备采购项目》

采购方案征集需求

宁德职业技术学院新校区学术交流中心2层建设2间阶梯教室，阶梯教室面积详见图纸文件，阶梯教室1：建设专业扩声系统、集中控制系统、视颉矩阵切换系统、直录播系统，阶梯教室2:建设专业扩声系统，视频矩阵切换系统。

一、建设目标

阶梯教室需满足日常上课教学及会议、工作汇报、培训、演出等多合一功能。

二、建设内容、功能及需求

1、扩声系统：

- 扩声系统设计

- 建设一套集日常会议、多功能会议、教学公开课为一体的多功能教室，确保多功能教室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

- 系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

- 满足阶梯教室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

- 保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

- 设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

- 满足召开教学公开课、日常会议、多功能会议等要求；

2、录播系统：

1.录播系统设计

教室布局设计：设计符合现代化教学需求的教室布局，配备高清晰度的智能设备，自动记录课堂教学的各个方面。为了实现更丰富和灵活的教学资源录制，本次建设方案还需考虑其他多种信号源的接入需求。例如，大屏幕显示内容、教师个人电脑画面、以及用于课程开始和结束的片头片尾、图片及过渡视频动画等。这些额外的信号源能够丰富教学内容的表现形式，提升学习体验。以及未来可能增加的新设备，供应商提供的录播设备需要支持≥11路以上的信号加载，为系统的后续升级和功能拓展预留空间，避免短期内因技术规格限制而需要重新采购设备的情况发生，降低总体拥有成本。

2.增加信息化功能应用

为了保证设备的高度集成，分析与跟踪功能需要集成在摄像机内部，通过一台设备进行实现。基于人脸识别技术，实现无感考勤，记录教师出勤情况。通过摄像头自动识别教师面部信息，完成考勤。生成考勤报表，支持多层级（课程、班级、院系、全校）的教师出勤率排名，帮助管理人员全面了解教师考勤情况。

学情监测：监测学生在课堂上的表现，如抬头率、前排就座率等，评估课堂互动和教学质量。实时监测学生抬头率，生成趋势图，展示学生注意力变化。统计前排座位占用情况，评估学生座位偏好及其对课堂互动的影响。

行为分析：利用AI技术对课堂过程中的行为进行实时识别和分析，评估课堂质量和教师授课效果。识别学生的读写、听课、举手、趴桌子、站立和向后看等行为。分析教师在课堂上的多种行为，如站立、走动、巡视、板书和互动等，帮助教师改进教学方法。

教师跟踪拍摄：跟踪系统需支持全场景跟踪方式，能够自动平滑跟踪拍摄，适应不同教师的教学风格和身高差异。支持手势、面部识别等多种跟踪方式，确保授课过程的生动和真实感。

课程画像：可以查看每学期不同课程的详细报告，查看访问总人数、直录播课程建设、课程完成度统计，支持查看单个学科的师生精准出勤详情、师生行为分析数据与课程评价统计数据，并以折线图、饼状图、柱状图的形式进行数据展示。

3.课堂互动需求

需支持课堂互动功能，如课堂提问、讨论、测验等。提供在线签到、课堂测验、讨论区等功能，增强师生互动。支持PC端、移动端等多种设备访问，确保师生可以随时随地参与课堂互动。

针对以上建设目标及功能需求，阶梯教室建设需满足以下建设内容：

| 项目名称 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 宁德职业技术学院阶梯教室设备采购项目 | 2间 | 阶梯教室1. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一、会议扩声. 1; 线性阵列音柱; 只; 4. 2; 专业功率放大器(350W); 台; 2. 3; 专业音箱; 只; 2. 4; 专业功率放大器(600W); 台; 1. 5; 数字音频矩阵; 台; 1. 6; 调音台; 台; 1. 7; 反馈抑制器; 台; 1. 8; 无线手持话筒; 套; 2. 9; 无线放大器; 套; 1. 10; 多功能数字会议系统主机; 台; 1. 11; 无线主席单元; 只; 1. 12; 无线代表单元; 只; 9. 13; 无线接入点; 只; 1. 14; 单元专用充电箱; 只; 1. 二、录播系统. 1; 智慧课堂平台; 套; 1. 2; 人脸考勤系统; 套; 1. 3; 学情分析系统; 套; 1. 4; 多功能教学终端; 台; 1. 5; 多功能教学系统; 套; 1. 6; 教师4K云台摄像机; 台; 1. 7; 学生4K云台摄像机; 台; 2. 8; 多功能触摸控制器; 台; 1. 三、中控矩阵. 1; 云平台中央控制主机; 只; 1. 2; 无线中控触摸屏; 只; 1. 3; 无线路由; 只; 1. 4; 8路强/弱电管理继电器; 只; 1. 5; 8路电源时序器; 只; 2. 6; 高清无缝插卡式主机; 台; 1. 7; 4路HDMI无缝输入模块(带音频); 只; 2. 8; 4路HDMI无缝输出模块(带音频); 只; 1. 四、桌椅采购. 1; 礼堂椅; 张; 106. 2; 讲台; 张; 1. 五、其他设备. 1; 无线投屏器; 台; 1. 2; 多媒体地插盒; 个; 2. 3; 辅材; 批; 1. 4; 42U机柜; 台; 2. 阶梯教室2. 一、会议扩声. 1; 线性阵列音柱; 只; 4. 2; 专业功率放大器(350W); 台; 2. 3; 专业音箱; 只; 2. 4; 专业功率放大器(600W); 台; 1. 5; 数字音频矩阵; 台; 1. 6; 调音台; 台; 1. 7; 反馈抑制器; 台; 1. 8; 无线手持话筒; 套; 2. 9; 无线放大器; 套; 1. 10; 多功能数字会议系统主机; 台; 1. 11; 无线主席单元; 只; 1. 12; 无线代表单元; 只; 9. 13; 无线接入点; 只; 1. 14; 单元专用充电箱; 只; 1. 二、矩阵. 1; 8路电源时序器; 只; 2. 2; 8路高清无缝插卡式主机 （2插槽输入+2插槽输出）; 台; 1. 3; 4路HDMI无缝输入模块(带音频); 只; 2. 4; 4路HDMI无缝输出模块(带音频); 只; 1. 三、桌椅采购. 1; 礼堂椅; 张; 120. 2; 讲台; 张; 1. 四、其他设备. 1; 无线投屏器; 台; 1. 2; 多媒体地插盒; 个; 2. 3; 辅材; 批; 1. 4; 42U机柜; 台; 1. |